| ردیف | عناوین | نمرات | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | كاركنان برای كليه اقدامات بیماران از دستكش استفاده مي کنند. |  |  |
| 2 | هنگام قطع و وصل بيمار از دستگاه برای هر بیمار به صورت مجزا از محافظ چشم، گان، ماسک و دستکش استفاده مي کنند. |  |  |
| 3 | صافي مناسب (برحسب اضافه وزن، آزمايشات و ...) برای هر بيمار انتخاب و پرايم دستگاه براساس اصول علمي انجام مي گيرد. |  |  |
| 4 | پمپ خون بر اساس وزن بيمار (4 برابر وزن)، شرايط خاص وي و دستور پزشک تنظيم مي گردد. |  |  |
| 5 | عملكرد مربوط به فشار وريدي، فشار شرياني، چشم الكتروني دستگاه قبل از وصل بيمار به دستگاه كنترل مي شود. |  |  |
| 6 | محل کاتتر از نظر عفونت (قرمزی، ترشحات، ...) و وضعیت بخیه ها مورد بررسی قرار گرفته، سوزن شرياني و وريدي بر اساس استانداردهاي تعيين شده تزريق و محل تزريق سوزن ها به صورت مناسب ضد عفوني مي گردد. |  |  |
| 7 | وزن و وضعيت عروقي بيمار قبل و بعد از انجام دياليز كنترل و ثبت مي شود. |  |  |
| 8 | حين دياليز فشارخون بيماران حداقل ساعتي يك بار و در بيماران اورژانس هر 15 دقيقه يكبار كنترل و ثبت مي گردد. |  |  |
| 9 | ناحیه نیدل ها و کاتتر در تمام مدت دیالیز، از نظر هماتوم و خونریزی چک می شود. |  |  |
| 10 | اقدامات لازم جهت پيشگيري و درمان عوارض حين دياليز انجام مي گيرد (مصاحبه). |  |  |
| 11 | اقدامات لازم جهت اولين دياليز بيمار به منظور پيشگيري از سندرم عدم تعادل طراحي و اجرايي مي گردد (مصاحبه) |  |  |
| 12 | روش Sodium-Modeling جهت پيشگيري از عوارض حين دياليز برحسب نياز بيمار استفاده مي گردد. |  |  |
| 13 | هنگام قطع بيمار از دستگاه دياليز، تمامي خون موجود در ست هاي شرياني_ وريدي به بيمار برگردانده مي شود. |  |  |
| 14 | قطع بيمار از دستگاه طبق اصول علمي انجام مي گيرد. |  |  |
| 15 | ناحيه خروجي كاتتر پس از اتمام دياليز و یا در صورت وجود فيستول پانسمان مي شود. |  |  |
| 16 | كفايت دياليز در بيماران سنجيده و حداقل استاندارد در مورد ايشان رعايت مي گردد. |  |  |
| 17 | سطح خارجي دستگاه و كانكتورهاي دستگاه دياليز پس از دياليز بر اساس پروتكل موجود تميز و ضدعفوني مي گردد. |  |  |
| 18 | تخت بيمار پس از هربار دياليز براساس دستورالعمل موجود تميز و ضدعفوني شده و آماده مي گردد. |  |  |
| 19 | پرسنل از روش صحیح ضدعفونی دستگاه دیالیز بیمار مبتلا به HIV، HCV و HBV اطلاع دارند. |  |  |
| 20 | آزمايشات دوره ای (طبق پروتكل مركز دياليز) انجام و به پزشك گزارش مي شود. |  |  |
| 21 | گزارش پرستاری طبق اصول علمي بخش دیالیز ثبت می گردد. |  |  |
| 22 | بيماران به طور منظم توسط پزشك متخصص، کارشناس تغذيه و مددكاري ویزیت مي شوند (مصوبات داخلی بیمارستان). |  |  |
| 23 | کشت ماهيانه از آب RO و دستگاه هاي دياليز انجام مي گيرد. |  |  |
| جمع کل: 96 نمره مکتسبه |  |  |  |

مهر و امضای ارزیاب:							مهر و امضای ارزیابی شونده:

منابع:

دستورالعمل سنجش اثربخشی علمی مراقبتهای پرستاری و رضایتمندی بیماران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران 1389

سنجه های اعتبار بخشی نسل چهارم اعتباربخشی

نقاط قوت:

موارد نیازمند ارتقا: